- Với Mô phỏng

- Lệnh chạy drone mô phỏng trên JMAVSim, cụ thể trong link này

make px4_sitl_default

./Tools/simulation/sitl_multiple_run.sh 2

./Tools/simulation/jmavsim/jmavsim_run.sh -l

./Tools/simulation/jmavsim/jmavsim_run.sh -p 4561 -l

- Lệnh chạy mavsdk_server

.local/lib/python3.10/site-packages/mavsdk/bin/mavsdk_server udp://:14540 -p 50060

.local/lib/python3.10/site-packages/mavsdk/bin/mavsdk_server udp://:14541 -p 50061

- Với Drone thật

ls /dev/tty*

- Lệnh chạy mavlink_router

mavlink-routerd -t 5760 /dev/ttyUSB1:57600 -e 127.0.0.1:14541 -e 127.0.0.1:14551

- Lệnh chạy mavsdk_server

Không chia router:

.local/lib/python3.10/site-packages/mavsdk/bin/mavsdk_server serial:///dev/ttyUSB0:57600 -p 50060

.local/lib/python3.10/site-packages/mavsdk/bin/mavsdk server serial:///dev/ttyUSB1:57600 -p 50061

.local/lib/python3.10/site-packages/mavsdk/bin/mavsdk server serial:///dev/ttyUSB1:57600 -p 50062

pyuic5 -x name.ui -o name.py

https://docs.px4.io/main/en/dev_setup/dev_env_linux_ubuntu.html

https://bellergy.com/6-install-and-setup-mavlink-router/

Nếu chia router:

.local/lib/python3.10/site-packages/mavsdk/bin/mavsdk_server udp://:14540 -p 50060

.local/lib/python3.10/site-packages/mavsdk/bin/mavsdk server udp://:14541 -p 50061